NO:SDJW-H20211772

检 测 报 告

| 委托单位 | 日照三鼎环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 废气、噪声检测 |
| 检测类别 | 委托检测 |
| 报告日期 | 2021年7月30日 |

山东经纬检测技术有限公司

注  意  事  项

- 报告经制表人、审核人、批准人签字，并加盖检验检测专用章后有效。

- 报告涂改无效；未经授权，不得部分复印本检测报告。

- 对客户送来的样品，本实验室只对所测样品的数据负责。

- 委托单位对报告如有异议，请在检测样品有效期内将异议反馈本实验室。

地     址：青岛胶州三里河工业园童心路58号

邮     编：266300

电     话：0532-82232796

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                    第 1 页     共 8 页

| 受检单位 | 日照三鼎环保科技有限公司 | 地 址 | 日照市莒县夏庄镇海右工业园临港路西首北侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 | 陈经理 | 电 话 | 15863355546 |  |
| 分析日期 | 2021.07.24~2021.07.27 |  |  |  |
| 样品数量 | 1L气袋×4，2L气袋×16，75mL吸收管×12，滤筒×3，10mL吸收管×10，滤膜×5 |  |  |  |
| 样品状态 | 气体，液体，滤膜，滤筒 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 仪器设备型号 及名称 |  | 方法检出限或测定范围 |
| VOCS | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） | SDJW-025 GC-2014C 气相色谱仪 |  | 0.07mg/m3 |
| VOCS | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | SDJW-025 GC-2014C 气相色谱仪 |  | 0.07mg/m3 |
| 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 （HJ 549-2016） | SDJW-024 PIC-10型 离子色谱仪 |  | 有组织：0.07mg/m3 无组织： 0.04 mg/m3 |
| 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016） | SDJW-024 PIC-10型 离子色谱仪 |  | 有组织：0.1mg/m3 无组织：0.003mg/m3 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | SDJW-211 AWA5688型 多功能声级计 |  | —— |
| 以下空白 |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 本报告不做结论。 （检验检测专用章） 签发日期 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | —— |  |  |  |

编制：                    审核：                 批准：

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                    第 2 页     共 8 页

有组织废气检测结果

| 排气筒名称 |  | 排气筒P1 | 样品编号 | H21072308001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  | 0.5029 | 排气筒高度（m） | 22.5 |
| 净化方式 |  | 碱喷淋、UV光解、活性炭吸附 | 采样位置 | 处理后 |
| 采样日期 |  | 2021.07.23 |  |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 22.7 |  |  |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 8.1 |  |  |
| 标干烟气量（m3/h） |  | 12835 |  |  |
| VOCS | 排放浓度(mg/m3) | 1.94 |  |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 2.49×10-2 |  |  |
| 备注 |  | —— |  |  |

（以下空白）

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                    第 3 页     共 8 页

有组织废气检测结果

| 排气筒名称 |  | 排气筒P1 | 样品编号 | H21072308001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  | 0.5029 | 排气筒高度（m） | 25 |
| 净化方式 |  | 碱喷淋、UV光解、活性炭吸附 | 采样位置 | 处理后 |
| 采样日期 |  | 2021.07.23 |  |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 26.6 |  |  |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 8.0 |  |  |
| 标干烟气量（m3/h） |  | 12513 |  |  |
| 氯化氢 | 排放浓度(mg/m3) | 0.70 |  |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 8.76×10-3 |  |  |
| 备注 |  | —— |  |  |

（以下空白）

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                    第 4 页     共 8 页

有组织废气检测结果

| 排气筒名称 |  | 排气筒P1 | 样品编号 | H21072308001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  | 0.5029 | 排气筒高度（m） | 25 |
| 净化方式 |  | 碱喷淋、UV光解、活性炭吸附 | 采样位置 | 处理后 |
| 采样日期 |  | 2021.07.23 |  |  |
| 测点烟气温度（℃） |  | 25.8 |  |  |
| 测点烟气流速（m/s） |  | 7.9 |  |  |
| 标干烟气量（m3/h） |  | 12390 |  |  |
| 硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | ＜0.1 |  |  |
|  | 排放速率(kg/h) | 6.20×10-4 |  |  |
| 备注 |  | —— |  |  |

（以下空白）

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                       第 5 页     共 8 页

无组织废气检测结果

| 采样日期 | 2021.07.23 | 样品编号 | H21072308002~ H21072308004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 （见附图） | 检测结果 |  |  |
|  | ○1 | ○2 | ○3 |
| VOCs（mg/m3） | 0.17 | 0.47 | 0.32 |
| 氯化氢（mg/m3） | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
| 硫酸雾（mg/m3） | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| 备注 | 检测期间主导风向为：北风。 |  |  |

附：无组织检测点位示意图

（以下空白）

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                    第 6 页     共 8 页

无组织废气检测结果

| 采样日期 | 2021.07.23 | 样品编号 | H21072308005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 （见附图） | 检测结果 |  |  |
|  | ○4（危废暂存间外） |  |  |
| VOCs（mg/m3） | 0.36 |  |  |
| 备注 | 检测期间主导风向为：北风。 |  |  |

附：无组织检测点位示意图

（以下空白）

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                       第 7 页     共 8 页

噪声检测结果

| 检测日期 |  | 2021.07.23 |  | 气象条件 |  | 晴，测间最大风速2.1m/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | H21072308006~ H21072308009 |  |  |  |  |  |
| 检测点位 （见附图） |  | 检 测 结 果Leq[ dB（A）] |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲1 | ▲2 |  | ▲3 |  | ▲4 |
| 2021.07.23 | 昼间 19:34-19:50 | 59.2 | 57.1 |  | 58.4 |  | 56.7 |
|  | 夜间 02:19-02:33（次日） | 46.0 | 48.4 |  | 46.6 |  | 45.7 |
| 备注 |  | —— |  |  |  |  |  |

附：噪声检测点位示意图

（以下空白）

检 测 报 告

NO： SDJW-H20211772                                       第 8 页     共 8 页

附表1：无组织废气监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 大气压 （kPa） | 风向、风速 （m/s） | 总云 | 低云 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.07.23 | 18:11~19:11 | 29.4 | 99.9 | N 2.2 | 3 | 2 |

（以下空白）