日照三鼎环保科技有限公司

火灾事故突发环境事件现场处置应急演练方案

安环部

2024年12月

火灾事故突发环境事件现场处置应急演练方案

- 演练时间：

- 2024年 12月 31日

- 演练地点：

- 危险废物暂存库

- 演练目的：

为检验员工对应急预案的掌握情况及应急器械的熟练度，提高员工事故应急处置能力，及时有效的把事故消灭在萌芽状态，最大限度降低事故损失，使生态环境安全得到保障，特制定本次演练

- 方案。

- 参与人员:

- 现场应急处置小组

- 组 长：现场负责人

- 成 员：现场当班员工

- 五、工作职责

- 1、组长职责

- 组长负责了解和掌握现场情况，负责事故发生初起现场的应急协调、指挥和处置作。

- 2、各成员职责

- 现场作业人员发现异常及时采取现场紧急措施,同时立即报告，无法处理时立即请求支援。。

- 六、危害程度

- 企业生产所贮存的废矿物油为液态、桶装，若发生机油不慎泄露，储存或使用场所内有明火或者遇高温，可能会引发火灾事故。

- 当发生火灾时，可能引发次生污染，产生大量有害气体，如CO。另外，火灾会产生热辐射。火灾热辐射会产生对周围人体的伤害及对建筑物的破坏。

- 七、事件前兆

- 危险废物暂存库红外温控系统发出高温报警。

- 八、事故原因：

模拟废矿物油等可燃性危废在储存或使用过程中因操作不慎、防范不当，遇明火或高温引发火灾事故。

- 九、演练具体步骤

- 中控室发现危险废物暂存库红外温控系统发出高温报警，监控中发现明火，立即向现场负责人王泳霖报告，并做好记录。

- 王泳霖组织当班人员赶赴现场，控制事故的发展，组织无关人员撤离、疏散，做好隔离工作。

- 现场处置人员就近用干粉灭火器进行初期火灾扑救，并使用沙土进行围堵防止流淌（切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅）灭火时人员须站在上风口，佩带好防毒口罩和防护用品。

- 经现场处置小组紧急处置火灾得到控制，事故现场进行善后处理，并对事故应急后的废弃物进行收集避免对环境产生污染。

- 十、注意事项

- 1、操作人员佩戴自吸过滤式口罩，不要直接接触泄漏物

- 2、使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。